实验室安全应急预案演练方案

一、演练的目的

应急救援预案的应急演练目的是为了检验、评价和保持实验室安全事故应急救援预案的应急能力及有效性， 同时进一步加强实验室安全知识的宣传与教育，提高我校师生应对危险化学品突发事故的应急处置能力。

二、演练时间和地点

时间：2022年5月16日11:00-12:00

地点：实训实验中心104实训室

三、演练的项目

（一）碱液灼伤应急处理。

（二）水银温度计打碎后的现场处理。

四、演练的参与人员

（一）参演人员：在应急组织中承担具体任务，并在演练过程中尽可能对演练情景或模拟事件作出真实情景下可能采取的响应行动的项目义务消防员。

人员组成：21级食品药学系学生、带教老师、实验室人员

（二）控制人员：根据演练情景，控制演练时间进程的人员。

人员组成：演练负责人

- 点评人员：负责观察演练进程情况并予以点评的人员。

人员组成：安全负责人

五、演练过程

（一）准备阶段

1、实验室人员按照《实验室安全应急预案》规定要求配备应急救援器材。

2、各演练的参与人员明确、熟悉各自在演练过程中的任务、职责。

（二）实施阶段

情景1：碱液灼伤

一学生模拟用量筒量取饱和氢氧化钠溶液时，左手手指被倾倒出量筒壁的碱液灼伤，该学生立即向实验带教老师报告，带教老师让学生用自来水冲洗的同时，联系该实验室安全责任人，实验室责任人对伤者进行应急处理，处理措施为：先用大量清水冲洗，再用2%醋酸或3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上硼酸软膏，并视情况决定是否就医，同时将情况汇报给实训实验中心主任。

情景2：打碎水银温度计

一学生模拟实验过程中，将水银温度计置于实验台边缘，不小心用手将温度计碰掉地面摔碎，该学生立即向实验带教老师报告，带教老师立即联系该实验室安全责任人，实验室责任人到达现场后的处理措施为：

·打开门窗，戴上口罩、手套。

·小心捡起任何打碎的玻璃和尖锐物品，放在密封瓶中。

·找到可见的水银液滴，用刮板或者硬纸板把这些水银液滴聚集在一起形成一个水银球。扫的动作要慢，防止水银液滴到处滚动。注意：水银可能会在硬的平面移动很远，所以一定要检查整个房间，包括地板上的裂缝。

·用滴管吸起收集水银液滴于瓶中，并用水、盖密封。

·用硫粉洒在小的水银液滴表面。并一并收集到密封瓶中。

·在瓶身上贴上有毒有害标签，待相关机构统一处理。

六、演练结果的总结评价

请相关领导进行此次应急演练的总结和点评。

实训实验中心

2022年5月12日